| € |  |
| --- | --- |
| # Waterraket verslag |  |
|  | ## maandag 29 maart 2021 ## O&O |
|  | ## Ronan Berntsen ## Jurre van Schaik(docent) |

|  | ### Inhoud |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ### Inleiding en theoretisch kader Dit experiment is om te ontdekken wat de meeste invloed heeft op de hoogte van een waterraket. Om dit experiment uit te voeren moest de waterraket eerst gemaakt worden. Wat zoeken op google (page & brin, 2021) leverde een mooi resultaat op. Namelijk een youtube video die goed uitlegde hoe een waterraket gemaakt moest worden (questjunior, 2017). Na de video te hebben bekeken werd de waterraket gebouwd. De waterraket werd spoedig ”Rocketman” genoemd. Een waterraket is een plastic fles gevuld met water en lucht met een kurk erop, door de kurk zit een ventiel waardoor er lucht naarbinnen geblazen word. Wanneer de druk te hoog word schiet de fles van de kurk af de lucht in. Het water helpt om de stuwkracht te verhogen (Wikipedia water rocket, 2021). Voor dit experiment waren er ook extra onderdelen vereist om een andere factor te krijgen. Hiervoor is er een neuskegel en finnen bevestigd.(figuur 1 rocketman) ### Onderzoeksvraag en hypothese |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het onderzoeksvraag van dit experiment is als volgt “Wat heeft de meeste invloed op de hoogte van de waterraket, de hoeveelheid water of eventuele aanpassingen (neuskegel en vinnen)?” Zullen de vinnen en neuskegel de raket rechter laten gaan en zo minder energie verspillen aan naar zijkanten gaan? Maar de neuskegel en vinnen voegen veel gewicht toe. Zal meer water helpen doordat er nu meer stuwkracht is? Maar water geeft ook extra gewicht waardoor de raket weer minder hoog gaat. Hypothese De hypothese van dit experiment dat water de meeste invloed zal hebben op de hoogte van de raket. | Figuur 1: Rocketman |  |

|  | ##### De materialen van de water raket. | ## Om de waterraket te maken is er het volgende nodig: ## Een plastic fles als drukkamer ## Een kurk om het ventiel doorheen te doen ## Een ventiel. Een dun lang fietsventiel werkt het best ## Ducttape om alles aan elkaar te bevestigen om om de kurk groter te maken ## Water om in de raket te doen ## Een fietspomp om de raket af te vuren ## Een lanceerplatform, dit moet gewoon iets zijn dat de kurk kan vasthouden terwijl er gepompt word |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ### Methode Om dit experiment uit te voeren moet er het volgende gebeuren. Eerst moet deaket gemaakt worden. 1. Steek het ventiel door de kurk heen, hier is eventueel een hamer voor nodig. 2. Doe de kurk op de fles en begin met pompen. Na enkele keren pompen schiet de fles van de keruk en vliegt de fles de lucht in, hierbij word alles om het platform heen mogelijk nat. 3. Zorg ervoor dat de camera bij alle uitgevoerde experimenten niet van locatie veranderd of gekanteld word. De fles is 31 cm lang gebruik die als referentie om met de hoogte te meten vanuit de opname |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Resultaten De resultaten gestippeld is met ontwerp zonder stippels is zonder ontwerp. De y as is hoogte in meters of druk in bar. De x as zijn de 6 experimenten ### De experimenten - Lege fles alleen lucht - 100 ml water - 300 ml water - Lege fles met ontwerp - Ontwerp met 100 ml water - Ontwerp met 300 ml water |  |

|  | De conclusie van dit experiment is dat over het algemeen meer water beter is. Verder maakt het ontwerp de hoogte veel minder op alleen lucht maar met water is de hoogte bijna gelijk met de toevoeging van het ontwerp. Luchtdruk ligt volgens de resultaten heel erg aan de hoeveelheid water hoe meer water hoe hoger de druk maar veel verschil is er niet. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ##### Discussie ## Er kan nog wat beter met dit experiment. de resultaten kunnen verkeerd zijn omdat ik alleen met het blote oog keek naar de druk en het nogal lastig te zien was, een andere keer kan de druk mischien gemeten worden met een computer. Verder zouden meer verschilende experimenten beter zijn om de beste verhouding tussen water en lucht. Ook was het “ontwerp” dat ik heb gemaakt voor de raket niet erg goed, ze waren erg zwaar en hadden veel beter gekund. Door het ontwerp gaat de raket veel rechter dit is denk ik de reden dat de waterraket ondanks het extra gewicht nog steeds in de buurt kwam van de hoogte van de waterraket zonder ontwerp, de waterraket ging zonder ontwerp alle kanten op en legde dus een veel grotere afstand af dat heb ik niet gementen dat kan dus een andere keer beter |  |
| --- | --- | --- |

# Verwijzingen

Berntsen, R., & Mcgeever, A. (Directors). (2021). Mijn videos van de lanceringen en opnames van de druk in de fles [Motion Picture]. Retrieved from https://drive.google.com/drive/folders/15EyA3YFQfywEcrgkhPjYxRFPICLKvjt7?usp=sharing

questjunior. (2017, october 18). Hoe kan je met een fles een raket bouwen? Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5el3Gz3C0UY

Wikipedia water rocket. (2021, january 21). Retrieved from wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Water_rocket